Properties of Selected Ideal Gases

| Substance | Formula | MW | R [kJ/(kgK)] | cP (300 K) [kJ/(kgK)] | cv (300 K) [kJ/(kgK)] | Tcrit [K] | Pcrit [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Air | - | 28.97 | 0.28700 | 1.005 | 0.7177 | 132.5 | 3.786 |
| Ammonia | NH3 | 17.031 | 0.48817 | 2.095 | 1.607 | 405.4 | 11.333 |
| Carbon dioxide | CO2 | 44.010 | 0.18892 | 0.8435 | 0.6546 | 304.1 | 7.377 |
| Nitrogen | N2 | 28.013 | 0.29680 | 1.038 | 0.7409 | 126.2 | 3.396 |
| Oxygen | O2 | 31.999 | 0.25983 | 0.9143 | 0.6544 | 154.6 | 5.043 |
| Propane | C3H8 | 44.094 | 0.18855 | 1.666 | 1.478 | 369.8 | 4.247 |
| R134a | CH2F4 | 102.03 | 0.08149 | 0.8367 | 0.7552 | 374.2 | 4.059 |
| Water | H2O | 18.015 | 0.46152 | 1.868 | 1.407 | 647.1 | 22.064 |

Source:  EES 2020

Selected Specific Heats at Constant Pressure, cp

| Substance | Temperature [K] | cp [kJ/(kgK)] |
| --- | --- | --- |
| Copper | 300 | 0.3894 |
| Lead | 300 | 0.129 |
| Water | 275 | 4.214 |
| (saturated liquid) | 300 | 4.181 |
|  | 325 | 4.182 |
|  | 350 | 4.195 |
|  | 375 | 4.218 |
|  | 400 | 4.255 |
| Air | 275 | 1.004 |
| (ideal gas) | 300 | 1.005 |
|  | 325 | 1.006 |
|  | 350 | 1.008 |
|  | 375 | 1.010 |
|  | 400 | 1.013 |
|  | 500 | 1.029 |
|  | 600 | 1.051 |
|  | 700 | 1.075 |
|  | 800 | 1.099 |
|  | 900 | 1.121 |
|  | 1000 | 1.141 |

Source:  EES 2020